| Eingabe | Temperatur u. Luftfeuchte |  |
| --- | --- | --- |
| Materialien: |  |  |
| - Arduino Uno - Base-Shield für Arduino Uno - Temperatur- und Luftfeuchtesensor mit 4-Pin Kabel - USB-Kabel - PC oder Mac mit IDE Software. |  |  |
| Aufbau: |  |  |
| - Bringe das Base-Shield auf den Arduino Uno auf. - Verbinde den Temperatur- und Luftfeuchtesensor mit dem Anschluss D3 des Base-Shields. - Verbinde den Arduino Uno mit dem PC/Mac. |  |  |
| Programmierung Seite 1: |  |  |
| - Starte die IDE-Software. - Wähle unter Werkzeuge den USB-Port aus. - Binde die Bibliothek DHT.h ein, indem du im Menü auf Sketch, anschließend auf Bibliothek einbinden und danach auf .ZIP-Bibliothek hinzufügen klickst. Du findest die Bibliothek im Ordner Bibliotheken auf deinem Desktop bzw. Schreibtisch. - Öffne den seriellen Monitor, indem du auf Werkzeuge und danach auf Serieller Monitor klickst. |  |  |

| Eingabe | Temperatur u. Luftfeuchte |  |
| --- | --- | --- |
| Programmierung Seite 2: |  |  |
| - Gebe den folgenden Programmcode ein. - Lade den Code auf den Arduino Uno hoch, indem du auf den nach rechts zeigendem Pfeil im Menü klickst (siehe folgendes Bild). - Passe die Baud-Rate in der seriellen Monitorausgabe an, indem du 9600 Baud auswählst (siehe mittlere, untere Angabe auf der rechten Seite). |  |  |